Научный альманах (Физико-математические науки)

Казьмирук И.Ю., Кирсанов М.Н.

Анализ работы модифицированного фильтра Собеля с маской 5 х 5

В системах управления при распознавании объектов (особенно быстро передвигающихся) имеют большое значение алгоритмы выделения контура изображения или части изображения. Контур объекта содержит достаточную информацию не только о самом объекте, но и его ориентации в пространстве, а характер изменения контура при перемещении объекта может дать данные о его скорости и предсказать (на небольшом интервале времени) его положение.  Самым известным, вероятно, является фильтр Собеля, основанный на  дискретном дифференцировании изображения с помощью специальной матрицы – маски. Известны работы по  улучшению работы алгоритма [1-4] и практике его применения в различных практических проблемах и задачах. Наиболее успешной были работы Щарра [5], предложившего свою матрицу-маску, отличающуюся от маски Собеля иным (но подобным) заполнением матрицы маски. В настоящей работе предлагается измененный фильтр и на основе программы [6] исследуется качество и скорость его работы.

Рассмотрим сначала работу фильтра [1] c "наклоненными" матрицами

(1)

В отличие от классического фильтра эти матрицы не взаимно транспонированные. Параметр d является управляющим и как правило подбирается экспериментально на основе предварительного анализа контрастности обрабатываемого изображения.

Алгоритм фильтра реализован в системе компьютерной математики Maple [6]. Используется специальный пакет этой системы  ImageTools, предназначенный для обработки изображений. Кроме этого потребуется также пакет линейной алгебры  LinearAlgebra  [7] для работы с матрицами. Принято: белый цвет пикселя соответствует интенсивности 1, черный – 0.  Изображение (рис. 1) считывается из файла и одновременно  переводится в черно-белое (рис. 2) операторами  RGBtoGray(Read("img.jpg")), затем по алгоритму Собеля с измененной маской получается контур (рис. 3).

Рис. 1. Исходное изображение

Рис. 2. Исходное изображение, преобразованное в черно-белое с помощью встроенной функции Maple  RGBtoGray.

Рис. 3. Контур, полученный с помощью модифицированного фильтра [1] с маской  (1) при d=4/5.

Время обработки  измеряется оператором time системы Maple и равно в данном случае 48.985 мкс.

Рассмотрим матрицы маски фильтра увеличенного размера

(2)

Регулирующий параметр d подбирается экспериментально. Приведем основной фрагмент программы алгоритма Собеля в системе Maple:

> for i from 3 to h-2 do

>  for j from 3 to w-2 do

>  A:=SubMatrix(IMG,[i-2,i-1,i,i+1,i+2],[j-2,j-1,j,j+1,j+2]):

>   X:=add(add(A[k,m]*G1[k,m],k=1..5),m=1..5);

>   Y:=add(add(A[k,m]*G2[k,m],k=1..5),m=1..5);

>  img[i,j]:=sqrt(X^2+Y^2): if img[i,j]>1 then img[i,j]:=1; fi:

>  od:

> od:

Здесь обработка начинается с отступом на 3 пикселя от краев, и циклы работают по всей длине w и высоте h изображения; IMG — матрица изображения, G1, G2 — маски.  Значения размеров изображения (в пикселях) возвращают операторы  Width и Height.

Результат работы фильтра заметно отличается от фильтра с матрицей 3 х 3 (рис. 4). Изображение получается более насыщенным, выявляются детали изображения, упущенные ранее. Однако при этом заметно растет время обработки. С увеличением самого изображения это становится еще более заметным. Альтернативный Собелю фильтр (пороговый) [1]  работает многократно быстрее, но информация, которую он выдает предельно минимальна — контру имеет как правило толщину не более пикселя, а изображение полностью лишено полутонов (интенсивность пикселей либо 1, либо 0). В тех же случаях, когда помимо самого контура требуется еще и упрощенная информация об изображении (полутона, тени) предлагаемый фильтр 5 х 5 имеет явные преимущества.

Рис. 4. Контур, полученный с помощью модифицированного фильтра [1] с маской  (2) при d=1/10.  Время обработки  93.055

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-01-00429.

Список используемых источников:

- Кирсанов М.Н. Модификация и анализ фильтров выделения контуров изображений// Вестник государственного университета морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова 2015. № 5 (33). С. 201–206.

- Демин А.Ю., Дорофеев  В.А. Распараллеливание алгоритма выделения границ объектов на основе структурно-графического представления// Известия Томского политехнического университета.  2013.  Т. 323.  № 5. С. 159–164.

- Kittler J.  On the accuracy of the Sobel edge detector. Image and Vision Computing. 1983.V. 1. Issue 1. P. 37–42.

- Topal C., Akinlar C.  Edge drawing: a combined real-time edge and segment detector.  Journal of Visual Communication and Image Representation.  2012. V. 23.  No. 6. Pp. 862–872.

- Оператор Собеля//Википедия. Дата обновления: 26.08.2014. URL: http://ru.wikipedia.org/?oldid=53441014 (дата обращения: 30.11.2016).

- Кирсанов М. Н. Maple и Maplet. Решения задач механики. СПб.: Изд-во Лань, 2012.  512 с.

- Кирсанов М.Н., Кузнецова О.С. Алгебра и геометрия. Сборник задач и решений с применением системы Maple:  учеб. пособие. М.: Инфра-М. 272 с.